LidarAssistant软件用户使用手册

| 版本 | 修订日期 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2024/09/27 | 初版发布 |
| 2.0 | 2025/03/26 | 客户版本更新 |

一、雷达参数配置

界面功能概述：支持切换不同项目、雷达基础参数读写、固件升级、诊断指令发送。

参数描述:

- 区域1：项目选择区

- Project Name：项目名，可切换不同的项目。

- Com Channel:  通信方式，以太网。

- 区域2：雷达连接参数配置区

- LocalIPv4: 电脑IP地址,电脑网卡中需要配置对应IP地址。

- LidarIPv4: 雷达IP地址。

- DoIpSrcAddr: DoIp源地址。

- LidarNetMask:  雷达IP的子网掩码。

- DoIpPhyAddr: 目标物理地址（Hex）。

- DoIpFuncAddr: 目标功能地址（Hex）。

- DoIpPort:  DoIp端口。

- MsopNetData: 源端口（十进制），目的地址，目的端口（十进制）。

- DifopNetData: 源端口（十进制），目的地址，目的端口（十进制）。

- Read Parameter: 读取所有网络参数。

- Write Parameter: 写入所有网络参数。

- 区域3：UDS请求区

- UDS Request：发送uds请求报文。

- Hold Session：保持会话（可在/project/cmd_config.xlsx的test sheet 配置发送指令、发送周期）。

- 区域4：固件升级区

- Fw Folder：固件文件路径，固件文件夹选择后软件会根据/project/cmd_config.xlsx 中的FwExp配置的正则表达式自动匹配Sbl File、Swap File、Sign File。

- Sbl File: sbl文件路径。

- Swap File: swap文件路径。

- Sign File: 签名文件路径。

- 点击Uds Flash按钮会把相应路径下的固件升级到雷达中。

- 区域5：日志输出区

- Clear：清空日志显示区域

- Connect/DisConnect：与雷达建立/断开连接

二、DID服务

界面功能概述：支持DID的读写操作。此视图中包含该项目常用的DID，单击Read 和 Write 进行相应的读写操作，读取和写入的数据在后面的编辑框中。